Baustelle 		Müller Immobilien AG
Objekt:	MFH Buchenweg – Asbestsanierung Keller 	Name/Vorname: Stadtbauamt Bern
Adresse:	Buchenweg 14	Adresse:  Helvetiastrasse 32	
PLZ/Ort:	3012 Bern	PLZ/Ort:   3005 Bern

Bauherr		
Firma		PLZ/Ort	3011 Bern
Adresse	Schwanengasse 14	Telefon	+41 31 321 45 67

☒ Asbest-Sanierung	☐PCB-Sanierung 	
☐PAK-Sanierung	SUVA Anmeldung ☒Ja      ☐Nein

Ort, Datum:	Bern 24.04.2026

Schadstoffart, Lage und Menge
Art        Asbest (Chrysotil) 		Menge	85 m²
Lage.   EG: Nassraum-WC-Küche-Korridor -> 4 Kammerschleuse (Boden 31.2m2, Wand 4.8m2)	
            UG: Bastelraum -> 4 Kammerschleuse (Boden 16m2, Wand 1.6m2)
           1.OG: Bad -> 4 Kammerschleuse (Boden 7.8m2, Wand 6.6m2)

Rückbau	☐Ja	☒Nein 
Umbau	☒Ja	☐Nein

Arbeitnehmer (Detail Personalliste)
Baustellenpersonal:

Marco Bühler 756.1234.5678.90, 		Sabrina Keller 756.9876.5432.10

Daniel Frei 756.4567.8901.23,

Arbeitssystem (Detail)
Abspitzen mit Nassverfahren und schleifen mit Quellabsaugung. Staubsauger in der Zone. Personen und Materialschleuse kombiniert (4 Kammer)

Erschliessung, Zonenplan, Luftbilanz
Erschliessung
☒Hauseingang	☐Fasadengerüst	☐Waren- oder Personenlift	☐…………………………

Zonenplan
☒Siehe Planskizze im Anhang	☐nicht nötig, aufgrund Ausführung nach erleichterten Massnahmen

Luftbilanz
☒Siehe Planskizze im Anhang	☐nicht nötig, aufgrund Ausführung nach erleichterten Massnahmen

Unterdruckgeräte
1.	1x UHGB300 und 2x UHGB300

Personalschleuse
4 Kammer-System zusammen m. Mat.-Schl.	☒Ja	☐Nein
Dusche			☒Ja	☐Nein
Materialschleuse	 «Enge Platzverhältnisse»	☒Ja	☐Nein
Staubsauger	Pullman  S 13 + Pullman  S 26		☒Ja	☐Nein

Vorgesehene Hilfsmittel
Abschottung (Spezialtüppler/Dachlatten, PE-Folie)	☒Ja	☐Nein
Glove-Bags			☐Ja	☒Nein

Sonstige Geräte
Winkelschleiffer 			☒Ja	☐Nein
Akkuschrauber/Bohrmaschine		☒Ja	☐Nein
Fugenschneider/Trennjäger		☐Ja	☒Nein
Handschprühpumpe		☒Ja	☐Nein
Handstripper 			☒Ja	☐Nein
Spitzhammer			☒Ja	☐Nein

Absturzsicherung
Gerüst/Leiter			☐Ja	☒Nein

Vorgesehene Atemschutzgeräte (PSA)
Atemschutz
Luftzufuhrsystem Cubeair		☒Ja	☐Nein
Vollmaske P3			☒Ja	☐Nein
Kombifilter A2/P3 zu Vollmaske                                               ☒Ja                         ☐Nein
Halbmaske P3       		☒Ja	☐Nein
Kombifilter A2/P3 zu Halbmaske		☒Ja                         ☐Nein                                            
Einweg-Atemschutzmaske FFP 3		☒Ja                         ☐Nein
Schutzkleidung
Wegwerfkombi Kat lll Typ 5/6		☒Ja	☐Nein
Überziehstiefel			☒Ja	☐Nein
Leder- und Gummihandschuhe		☒Ja	☐Nein
Schutzbrille / Gehörschutz		☒Ja	☐Nein

Messtechnische Überwachung während der Sanierung
Unterdruckkontrolle
Unterdruckmessgerät mit Drucker und Telealarm	☒Ja	☐Nein
Visuellen und akustischen Alarm		☒Ja	☐Nein

Schlussmessung
Schlussmessung (EKAS 6503, VDI-Richtlinie 3492)	☒Ja	☐Nein
Messinstitut	.		☐Angabe Bauherr	☒ Bafob
Optische Abnahme		☒Ja	☐Nein

Entsorgungskonzept

Abbruchmaterial wird doppelversackt mit Baustellentransporter in die Sammelmulde (Steigerhubelstrasse 62, Bern) gebracht und deponiert für spätere Mulden-Transport durch Uhlmann AG nach Ennetmoos
Deponie	☒Cholwald Ennetmoos	☐SOVAG, Biel		☐Teuftal, Frauenkappelen
		☐Altola, Olten	☐SOGES, Wimmis Steinigand

Transport	☒Uhlmann Transport AG	☐Kästli Baustellentransporter
☐Mulde Baustelle	☒Mulde Magazin

Notfallkonzept
☒	Gemäss Anschlag Baustellenchef

☒	Sicherstellung der Kommunikation: Die Arbeitszeit in der Sanierungszone ist auf Drei Stunden begrenzt.
In der Ruhezeit kann ein regelmässiger Informationsaustausch geschehen. Eine zusätzliche Kommunikation zwischen Sanierungszone und Umgebung wird mündlich im Bereich der Schleuse sichergestellt.

☒	Bereitstellen eines Notausgangs; Der Notausgang wird bei grösseren Baustellen auf dem Zonenplan vermerkt. Bei kleinen Baustellen ist der Notausgang der Baustellenzugang.

☒	Bereitstellen geeignet Absauganlagen/Atemschutzgeräte: Im Bereich des Notfallausganges werden geeignete Absauganlagen und persönliche Schutzausrüstungen für Dritte gelagert.

Massnahmen zur Koordination mit Drittbetrieben
☒Besprechung/Baustellensitzung/Begehung vom 28.04.2026

Weitere Arbeitssicherheitsmassnahmen
☒	Siehe Baustellenordner / Anschlag Schleuse

☐	Der Gruppenchef/Vorarbeiter bestätigt, dass er die Sanierungszone abgenommen hat und keine Schadstoffe mehr sichtbar sind (ebenfalls EKAS-Richtlinie 6503/6508, Ziffer 7.4.11).

☐	Objektspezifische Gefährdung:

……………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………

Sanierungsablauf gemäss	Sanierung vom 05.05.2026 bis 16.05.2026


☒	EKAS-Richtlinie 6503, Kap. 7 	Spezielle Massnahmen für das Entfernen für

schwachgebundenem Asbest

☐	EKAS Richtlinie 6503, Kap. 8	Spezielle Massnahmen für Arbeiten an festgebundenem

Asbestprodukten

☐im Freien	☐in Innenräumen	☐hoher Verwitterungsgrad

☐tiefer Verwitterungsgrad	☐intakt	☐……………………………..

Ausführungsbeurteilung:

Diverse:

☐	SUVA Factsheet 33036	Sanierung Leichtbauplatte < 0.5m2

☒	SUVA Factsheet 33056	Asbest-Staubsauger (Staubklasse H Zusatzanforderung)

☒	SUVA Factsheet 33063	Schutzmassnahmen Entsorgung schwach geb. Asbest

☐	SUVA Factsheet 33064	Schutzmassnahmen Entsorgung fest geb. Asbest

☐	SUVA Factsheet 33067	Bohren durch asbesthaltige Beläge und Kleber

☐	SUVA Factsheet 33077	Entfernung von Wand- und Bodenplatten mit asbesthaltigem

Kleber (< 5m3)

Faserzement:

☐	SUVA Factsheet 33005	Montage und Unterhalt von Solaranlagen

☐	SUVA Factsheet 33031	Asbestzementplatten im Freien entfernen

☐	SUVA Factsheet 33047	Reinigen asbesthaltiger Faserzement an der Gebäudehülle.

☐	SUVA Factsheet 33068	Installationsarbeiten auf asbesthaltigen Faserzementplatten

Fensterkitt:

☐	SUVA Factsheet 33040	Entfernen mit Stechbeutel oder Spachtel im Freien.

☐	SUVA Factsheet 33041	Entfernen mit wärmebasierendem Verfahren

☐	SUVA Factsheet 33042	Entfernen mit Handmaschienen und Handwerkzeug

☐	SUVA Factsheet 33043	Ausglasen von Fenstern bei Rückbauarbeiten im Freien

☐	SUVA Factsheet 33044	Entfernen Anschlagkitt Fensterrahmen und Mauerwerk

Wand und Bodenbeläge:

☒	SUVA Factsheet 33049	Einschichtige Beläge, Bitumenkleber schleifen.

☐	SUVA Factsheet 33050	Mehrschichtige Beläge (Novillon) , nicht Bitumenkleber, schleifen.

Name/Vorname:	Reto Schmid	Ort, Datum:	Bern, 24.04.2026

Unterschrift:	……………………………………….